Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2004 № 288 

Великий Новгород

О мерах по обеспечению пожарной 

безопасности при хранении, распространении 

и применении пиротехнических изделий
В   целях   усиления   пожарной   безопасности   населенных   пунктов   и объектов ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об обеспечении пожарной безопасности при хранении, распространении и применении пиротехни​ческих изделий на территории области (далее Положение).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления области в срок до 27 декабря 2004 года определить по согласованию с органами Государст​венного пожарного надзора перечень мест проведения фейерверков.
3. Опубликовать постановление в газете "Новгородские ведомости".
Заместитель Главы Администрации

Новгородской области






А.К. Богданов

Утверждено
постановлением Администрации области от 22.12.2004 № 288
ПОЛОЖЕНИЕ

об обеспечении пожарной безопасности при хранении, распространении и применении пиротехнических изделий на территории области

1. Настоящее Положение направлено на обеспечение пожарной безопасности при обращении с пиротехническими изделиями и проведении фейерверков.
2. Организация хранения и торговли пиротехническими изделиями, устройство фейерверков осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2002 года № 467 "Об утверждении положений о лицензировании деятельности в области боеприпасов и пиротехнических изделий" и ГОСТ Р 51270-99.
3. В соответствии с ГОСТ Р 51270-99 к складам и кладовым для хранения пиротехнических изделий I-III классов опасности применяются требования как к пожароопасным помещениям категории В1-В4, к складам для хранения пиротехнических изделий IV-V классов опасности - как к взрывоопасным помещениям.
4. Не допускается совместное хранение на складах и в кладовых: пиротехнических изделий с иными товарами (изделиями); отбракованных пиротехнических изделий с годными для реализации пиротехническими изделиями.
5. Хранение пиротехнических изделий потребителями должно осуществляться с соблюдением требований руководства (инструкции) по эксплуатации изделия.

6. Пиротехнические изделия по истечении срока годности считаются непригодными для использования по назначению.
7. Запрещается хранение пиротехнической продукции на складах вне территории предприятия-изготовителя, расположенных:
ближе 1500 метров от жилых, общественных и промышленных объектов;
ближе 400 метров от транспортных магистралей;
на объектах, имеющих важное культурное значение, на территориях памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков;
во встроенных нежилых помещениях жилищного фонда.
8. Нормы загрузки промежуточного склада не должны превышать:
1000 кг - при хранении пиротехнических изделий бытового назначения (здесь и далее по тексту следует понимать общий вес изделий с упаковкой);
500 кг - при хранении пиротехнических изделий технического назначения;
750 кг пиротехнических изделий бытового назначения и 250 кг пиротехнических изделий технического назначения - при совместном хранении.
9. Хранение пиротехнических изделий технического назначения на складах объектов розничной торговли запрещается.

Не допускается устройство кладовых для пиротехнических изделий на объектах торговли общей площадью торгового зала менее 25 кв.метров.
10. Нормы загрузки кладовых пиротехнических изделий бытового назначения в отдельно стоящих объектах торговли не должны превышать 100 килограммов.
11. Нормы загрузки торгового зала (помещения) объекта торговли пиротехническими изделиями бытового назначения не должны превышать:
100 кг - для отдельно стоящих объектов торговли общей площадью торгового зала более 100 кв.м и встроенных (пристроенных) объектов торговли в здания (сооружения) иного назначения;
25 кг - для отдельно стоящих торговых павильонов, отдельно стоящих объектов торговли с площадью торгового зала менее 100 кв.м и объектов торговли, встроенных в здания (сооружения) иного назначения, с площадью торгового зала менее 100 квадратных метров.
  
12. Транспортировка пиротехнических изделий осуществляется в соответствии с:
Правилами дорожного движения;

Инструкцией по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом;

Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов.
13. Реализация пиротехнических изделий бытового назначения потре​бителю разрешается на объектах торговли, отвечающих противопожарным требованиям нормативных документов, утверждённых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, за исключением пиротехнических изделий, распространение которых осуществляется на основании лицензии.
14. Реализация пиротехнических изделий технического назначения, а также пиротехнических изделий бытового назначения калибром более 60 мм (2м 1/3) разрешается в торговых залах только в специализированных магазинах

по образцам при условии обязательного наличия продавца-консультанта и последующего получения товара с промежуточного склада. Количество выставляемых образцов не должно превышать двух штук каждого наименования.
Свободный доступ покупателя к образцам не допускается.
15. Распространением пиротехнических изделий технического назна​чения и проведением фейерверков с использованием пиротехнических изделий могут заниматься только юридические лица, имеющие соответствующую лицензию на право осуществления указанной деятельности.
16. Запрещается реализация пиротехнических изделий:
лицам, не достигшим четырнадцатилетнего возраста (если произво​дителем не установлено другое возрастное ограничение);
на объектах торговли, расположенных в зданиях вокзалов, подуличных переходах, торговых ларьках и павильонах, встроенных в здания и сооружения любого назначения;
вне объектов торговли, в том числе с лотков, установленных на территориях торговых зон, рынков и т.п.;
с автомобильного транспорта;
поштучно, без заводской потребительской упаковки;
не имеющих (утративших) идентификационные признаки, с просро​ченным сроком годности, со следами порчи либо без руководства (инструкции) по эксплуатации (применению) на русском языке;
не имеющих обязательного сертификата качества либо знака соответствия.
17. Конструкция и размещение торгового (выставочного) оборудо​вания на объектах торговли должны исключать самостоятельный доступ покупателей к пиротехническим изделиям.
18. В случае продажи пиротехнических изделий с незащищенными от воздействия (поджога и т.п.) средствами инициирования (фитилями, терочными головками, шнурами и т.п.) продавец-консультант обязан осуществлять контроль за целостностью упаковки и немедленно снимать с продажи изделия с поврежденной упаковкой.
19. Запрещается применение пиротехнических изделий, в том числе для проведения фейерверков;
на территориях, в зданиях или сооружениях, не обеспечивающих безопасность людей;
в противопожарных разрывах пожароопасных и взрывоопасных объектов, а также транспортных узлов;
на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, путепроводов, транспортных магистралей, в полосах отчуждения железных дорог, нефте-, газо- и продуктопроводов, высоковольтных линий электропередачи;
на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям, занимаемым органами власти и органами местного самоуправления, к зданиям лечебных, детских и образовательных учреждений;
на территориях объектов, имеющих важное культурное значение, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков;

в зданиях и сооружениях, если это не разрешено руководством (инструкцией) по эксплуатации;
во время собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирования при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в случае создания реальной угрозы для жизни и здоровья граждан, а также имущества физических и юридических лиц;

при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность людей;
с использованием пиротехнических изделий с нарушением требований руководства (инструкции) по эксплуатации;
без письменного согласования с органом Государственного пожарного надзора и владельцем объекта, на котором планируется применение пиротехнических изделий IV и V классов либо калибром 60 мм (2111/3) и более;
с шумовыми эффектами в ночное время (с 23.00 до 6.00 часов) за исключением официально установленных трудовым законодательством праздничных дней.
20. По окончании мероприятия с применением пиротехнических изделий, в том числе при проведении фейерверков, организаторы и лица, использующие пиротехнические изделия, обязаны осмотреть и очистить территорию от отработавших (не сработавших) пиротехнических изделий и их опасных элементов.

21. Надзор за обеспечением пожарной безопасности при обращении с пиротехническими изделиями осуществляют органы государственного пожарного надзора Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новгородской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
РЕКОМЕНДАЦИИ

по выполнению требований пожарной безопасности при распространении пиротехнической продукции гражданского назначения на территории Новгородской области 
в период 2007-2008 г.г.
1. Общие положения.

В соответствии с пунктом 174 «Правил пожарной безопасности в РФ» ППБ 01-03, утвержденных приказом МЧС России от 18.06.2003 года № 313 и зарегистрированных в Минюсте РФ 27.06.2003 года за № 4838 - «продажу пи​ротехнических изделий разрешается производить в специализированных мага​зинах или специализированных отделах (секциях)», к которым, как правило, относятся магазины и отделы по продаже оружия и боеприпасов.
Данные Рекомендации разработаны с учетом массового спроса на пиротехнические изделия в период новогодних и рождественских праздников, а также с учетом отсутствия нормативных документов регулирующих вопросы обеспечения пожарной безопасности при распространении пиротехнической продукции
Рекомендации основываются на Федеральном Законе «О техническом регулировании» от 27.12.2002 года № 184-ФЗ, согласно которого не допустимо установление требований, могущих служить препятствием осуществлению предпринимательской деятельности в большей степени, чем это минимально необходимо для защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, а также на обязательных требованиях, установленных «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации», утвержденных приказом МЧС России от 18.06.2003 года № 313 и зарегистрированных в Минюсте РФ 27.06.2003 года за №4838.
Рекомендации учитывают предложения Санкт-Петербургского филиала ВНИИПО МЧС России, Санкт-Петербургского института ГПС МЧС России, ФГУП СКТБ «Технолог» и ФГУП ФНПЦ «НИИ прикладной химии», мнения крупных организаций, осуществляющих хранение, поставку и реализацию пиротехнической продукции на территории Санкт-Петербурга.

Рекомендации не распространяются:
· на производство пиротехнической продукции;

· на пиротехнические изделия, на которые не распространяется ГОСТ Р 51270-99;
· на действия юридических лиц и граждан, направленные на ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, проведение неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан, в соответствии с действующим законодательством.

Юридическим лицом и (или) частным предпринимателем решение об распространении на своем объекте пиротехнической продукции 1-3 класса опасности по ГОСТ 51270-99, кроме специализированных магазинов и отделов, может быть принято при условии разработки в соответствии с пунктом 4 ППБ 01-03 системы пожарной безопасности, направленной на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

Под системой пожарной безопасности, следует понимать технические решения (условия) разработанные в установленном порядке. Технические решения, обеспечивающие уровень пожарной безопасности согласованию в органах ГПН не подлежат.
При разработке системы пожарной безопасности необходимо учитывать положения настоящей Рекомендации.
2. Основные понятия, используемые в Рекомендациях.
В Рекомендациях используются следующие термины и определения:
Пиротехническая продукция — собирательное обозначение пиротехни​ческих изделий, элементов и составов самостоятельного применения.
Пиротехническая продукция гражданского назначения - пиротехни​ческие изделия 1-5 классов потенциальной опасности по ГОСТ Р 51270-99.
Пиротехническое изделие — устройство, предназначенное для получения требуемого эффекта с помощью горения (взрыва) пиротехнического состава.
Пиротехнические изделия бытового назначения - пиротехнические изделия 1-3 классов потенциальной опасности по ГОСТ Р 51270-99, свободно продаваемые населению, обращение с которыми не требует специальных зна​ний и навыков, а использование с соблюдением требований прилагаемой к из​делию инструкции обеспечивает за пределами опасных зон безопасность людей и отсутствие ущерба имуществу и окружающей среде.
Пиротехнические изделия технического назначения - пиротехниче​ские изделия, относящиеся к 4-5 классам опасности по ГОСТ Р 51270-99, об​ращение с которыми требует специальных знаний и навыков, соответствующей аттестации и обеспечения определенных условий технического оснащения, а также наличие соответствующей лицензии в соответствии с федеральным зако​нодательством .
Опасный фактор пиротехнического изделия - специфический эффект, создаваемый пиротехническим изделием или элементом, и, при определённых условиях, могущий угрожать здоровью людей и наносить ущерб имуществу и окружающей среде.
Опасная зона пиротехнического изделия - часть пространства, окру​жающего работающее пиротехническое изделие, внутри которого хотя бы один опасный фактор достигает опасного уровня.
Объект - имущественный комплекс (или его часть), включая территорию, здания, сооружения, транспортные средства, технологические установки, обо​рудование, агрегаты, изделия и иное имущество.
Объект торговли — объект для оптовой и розничной торговли.
Владелец объекта - юридическое лицо или частный предприниматель без образования юридического лица, физическое лицо, которому объект при​надлежит на правах собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, аренды (если предусмотрено договором аренды), пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования.
Распространение пиротехнической продукции гражданского назна​чения — деятельность, включающая хранение, транспортирование, покупку и продажу пиротехнической продукции гражданского назначения, организацию и проведение фейерверков.
Оптовая торговля пиротехническими изделиями — продажа пиротех​нических изделий для последующей реализации потребителю.
Розничная торговля пиротехническими изделиями - продажа пиро​технических изделий для непосредственного использования потребителем, не связанного с предпринимательской деятельностью.

Специализированный магазин и (или) секция - магазин и (или) секция, предназначенные для торговли оружием, боеприпасами, а также пиротехниче​скими изделиями 4-5 классов опасности по ГОСТ Р 51270-9 и имеющие соот​ветствующие лицензии и заключения на право распространения указанной про​дукции.
Базисный склад - склад предприятия-производителя, предназначенный для хранения выпускаемой пиротехнической продукции, а также иные склады для длительного хранения значительного количества пиротехнической про​дукции гражданского назначения.
Промежуточный склад - склад для хранения пиротехнической продук​ции гражданского назначения.
Склад объекта торговли — склад для временного хранения пиротехниче​ских изделий бытового назначения для оптовой или розничной торговли.
Кладовая пиротехнических изделий - кладовая, специально оборудо​ванная непосредственно на объекте торговли в целях хранения пиротехниче​ских изделий бытового назначения, предназначенных для розничной торговли.
3. Техническое регулирование в области оборота пиротехнической продукции гражданского назначения.
Пиротехническая продукция гражданского назначения, выпускаемая в обращение, подлежит обязательной сертификации в соответствие с утвержденными схемами в порядке установленном федеральным законодательством.
Деятельность по распространению пиротехнических изделий 4-5 классов опасности по ГОСТ Р 51270-99 подлежит обязательному лицензированию в порядке установленном федеральным законодательством .
Оптовая и розничная торговля пиротехническими изделиями производится юридическими лицами и частными предпринимателями, заявившими в налоговые органы о данном виде экономической деятельности.
На всех стадиях оборота пиротехнической продукции гражданского назначения должны быть обеспечены требования безопасности, заданные в нормативных  документах, как в период всего срока эксплуатации, так и после воздействия внешних факторов.
4.
Общие требования к объектам хранения пиротехнической продукции.
К складам и кладовым для хранения пиротехнических изделий 1-3 классов опасности по ГОСТ Р 51270-99 применяются требования как пожароопасным помещениям категории В1-В4, к складам для хранения пиротехнических изделий 4-5 классов опасности по ГОСТ Р 51270-9 - как взрывоопасным помещениям.
Не допускается совместное хранение в складах и кладовых пиротехнической продукции гражданского назначения с иными товарами (изделиями).
Отбракованная пиротехническая продукция гражданского назначения не может храниться совместно с годной для реализации пиротехнической продукции гражданского назначения.
Юридические лица и частные предприниматели обязаны уведомлять должностных лиц Управления государственного пожарного надзора об осуществлении складского хранения пиротехнической продукции гражданского назначения до начала эксплуатации складов.
Хранение пиротехнических изделий бытового назначения потребителями должно осуществляться с соблюдением требований Руководства по эксплуатации изделия.
Пиротехнические изделия бытового назначения по истечении срока годности считаются непригодными для использования по назначению.
5.
Требования к складам и кладовым
При осуществлении хранения пиротехнической продукции гражданского назначения запрещается:
размещение базисных складов вне территории предприятия-производителя и (или) вне обособленных районов пригородной зоны, ближе 1500 м. от жилых, общественных и промышленных объектов, а также ближе 400 м. от транспортных магистралей;
-
размещение  промежуточных складов в центральной части городов;
· размещение промежуточных складов, складов объектов торговли и кладовых на объектах (выявленных объектах) культурного наследия и их территориях;
· размещение промежуточных складов, складов объектов торговли и кла​довых во строенных нежилых помещениях жилищного фонда.
6.
Требования к нормам загрузки складов и кладовых
Нормы загрузки промежуточного склада не должны превышать:
· 100 000 кг. ~ при хранении пиротехнический изделий бытового назначения (здесь и далее по тексту следует понимать общий вес изделий с упаковкой);

· 100 000 кг. - при хранении пиротехнических изделий технического назначения;
· 50 000 кг. пиротехнический изделий бытового назначения и 50 000 кг. пиротехнических изделий технического назначения - при совместном хране​нии.
При этом, на промежуточные склады с хранением пиротехнических изде​лий технического назначения более 50 000 кг. должна быть разработана декла​рация промышленной безопасности.
Нормы загрузки склада объекта торговли не должны превышать 5 000 кг.;
Хранение пиротехнических изделий технического назначения на складах объектов розничной торговли запрещается.
Нормы загрузки кладовых пиротехнических изделий бытового назначе​ния отдельно-стоящих объектов торговли не должны превышать 500 кг.
Не допускается устройство кладовых на объектах торговли общей площадью торгового зала менее 25 кв. метров.
7.
Требования к перевозке пиротехнической продукции
Перевозка пиротехнической продукции должна осуществляться в соот​ветствии с требованиями, установленными нормативными документами, ут​вержденными в порядке, установленном федеральным законодательством.
Транспортировка пиротехнических изделий бытового назначения осуще​ствляется потребителями в соответствии с:
-
правилами дорожного движения;
· правилами пользования наземными и подземными видами обществен​ного транспорта;
· правилами перевозки опасных грузов автомобильным транспортом;
· европейским соглашением о международной дорожной перевозке опас​ных грузов (ДОПОГ).
8.
Реализация пиротехнических изделий
Реализация пиротехнических изделий потребителю разрешается на объектах торговли, отвечающих противопожарным требованиям нормативных документов, утверждённых в порядке, установленном федеральным законодательством.
Реализация пиротехнических изделий технического назначения, а также пиротехнических изделий бытового назначения калибром более 60 мм (2" 1/3) разрешается в торговых залах только в специализированных магазинах по образцам, при условии обязательного наличия продавца-консультанта и последующего получения товара с промежуточного склада. Количество выставляемых образцов не должно превышать более 2 штук каждого наименования. Свободный доступ покупателя к образцам не допускается.
Запрещается реализация пиротехнических изделий технического назначения:
· организациями, не имеющими соответствующих лицензий;

· лицам, не имеющим документов, подтверждающих право работы с данными пиротехническими изделиями.

Запрещается реализация пиротехнических изделий бытового назначе​ния:
· не в магазинах и павильонах с площадью торгового зала менее двадцати пяти квадратных метров;
· на объектах торговли:
расположенных в зданиях вокзалов (воздушных, морских, речных, желез​нодорожных);
на платформах железнодорожных станций, в наземных вестибюлях стан​ций метрополитена,
в подуличных переходах и иных подземных сооружениях,
в торговых ларьках и павильонах, встроенных в здания и сооружения лю​бого назначения;
· вне объектов торговли, в том числе с лотков, установленных на террито​риях торговых зон, рынков и т.п.;

· с автотранспорта;

· лицам, не достигшим шестнадцати летнего возраста (если производите​лем не установлено другое возрастное ограничение);

· поштучно, вне заводской потребительской упаковки;
· не имеющей (утратившей) идентификационных признаков, с просроченным сроком годности, следами порчи и без Руководства по эксплуатации (применению).
· не имеющей обязательного сертификата качества, либо знака соответствия;
Нормы загрузки торгового зала (помещения) объекта торговли пиротехническими изделиями бытового назначения, не должна превышать:
· 500 кг. для отдельно-стоящих объектов торговли, общей площадью торгового зала более 100 кв. метров, и встроенных (пристроенных) объектов торговли в здания (сооружения) иного назначения;
· 100 кг. для отдельно стоящих торговых павильонов, отдельно стоящих объектов торговли с площадью торгового зала менее 100 кв. метров и объектов торговли, встроенных в здания (сооружения) иного назначения с площадью торгового зала менее 100 кв. метров.
Объект торговли может иметь большую норму загрузки торгового зала при наличии работающей системы пожарной безопасности.
Возможность загрузки торгового зала большим объемом пиротехнической продукции подлежит согласованию с органами государственного пожарного надзора.
Конструкция и размещение торгового (выставочного) оборудования на объектах торговли должны исключать самостоятельный доступ покупателей к пиротехническим изделиям бытового назначения с незащищенными от воздействия (поджога и т.п.) средствами инициирования (фитилями, терочными головками, шнурами и т.п.).
В специализированных объектах торговли и в объектах торговли с пло​щадью торгового зала более 100 кв. метров допускается организация самостоятельного доступа покупателей к пиротехническим изделиям бытового назначения с защищенными от воздействия (поджога и т.п.) средствами инициирования (фитилями, терочными головками, шнурами и т.п.) при обязательном наличии в торговом зале (секции, отделе) продавца-консультанта.
Объект торговли пиротехнической продукции обязан иметь:
· обязательные сертификаты соответствия на продаваемые пиротехнические изделия с указанием срока действия, места и способа нанесения знака соответствия, класса потенциальной опасности (допускается не иметь сертификата соответствия объектам розничной торговли на продаваемые пиротехнические изделия бытового назначения, имеющие знак соответствия);
· товарно-сопроводительные документы, оформленные в установленном порядке;
· документы с указанием веса на каждое наименование пиротехнических изделий;
-
инструкции о порядке распространения пиротехнической продукции гражданского назначения;
· разрешительные документы на право распространения пиротехнических изделий технического назначения;

· журналы учета пиротехнических изделий технического назначения.

В случае продаже пиротехнических изделий бытового назначения с незащищенными от воздействия (поджога и т.п.) средствами инициирования (фитилями, терочными головками, шнурами и т.п.) в магазине обязательно:
-
наличие продавца-консультанта;

- организация постоянного контроля за целостностью упаковок с пиро​техническими изделиями и немедленного изъятия со стеллажей поврежденных упаковок.
9. Применение пиротехники
Запрещается применение пиротехнических изделий:
· с шумовыми эффектами, в ночное время (с 23 до 8 часов) без согласования с органами исполнительной власти, за исключением праздничных дат,
· установленных действующим законодательством;

· при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при ее использовании;
· с нарушением требований Руководства по эксплуатации и технических регламентов;
· лицам, не достигшим возраста установленного производителем;
· калибром 60 мм (2"1/3) и более организациями и лицами, не имеющими лицензий на право проведения фейерверков с использованием пиротехнических изделий технического назначения;

· технического назначения лицами, не имеющими соответствующей атте​стации;
· на территории взрывоопасных и пожароопасных   объектах; в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов, линий высоковольтных электропередач;

· на территориях, ограниченных решениями органов исполнительной власти;
· во время собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирования;
· без письменного разрешения владельца объекта;
· в зданиях и сооружениях, если это не разрешено Руководством по эксплуатации;
· при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей лицами, не имеющими лицензий на право работы с пиротехническими изделиями технического назначения;
· технического назначения менее чем двумя аттестованными пиротехниками, один из которых должен иметь аттестацию руководителя показа фейерверка.
Обязательное согласование с органами государственного пожарного надзора требуется при применении пиротехнической продукции гражданского назначения:
· в культурно-просветительных и зрелищных учреждениях;
· при проведении массовых мероприятий в помещениях зданий и сооружений;
· не специально предназначенной для помещений зданий и сооружений;

- на расстоянии ближе двойного радиуса опасной зоны пиротехнического изделия технического назначения от зданий и сооружений;
· на крышах, балконах и лоджиях, выступающих частях фасадов зданий и сооружений;
· на мостах, путепроводах, транспортных магистралях и узлах.
Лицо, использующее пиротехническое изделие, обязано осмотреть и очистить территорию от отработавших, не сработавших пиротехнических изделий и их опасных элементов.
Статья 10. Ответственность за нарушение требований действующих правил, норм и стандартов.
Должностными лицами государственного пожарного надзора при проведении плановых и внеплановых мероприятий по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах юридических лиц и частных предпринимателей, а также при осуществлении контроля при проведении мероприятий с использованием пиротехнических изделий контролируется соблюдение требований пунктов 3, 50, 153, 157, 158, 162, 174 и 175 «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ 01-03, а также исполнение п. 4 ППБ 01-03 в части разработки системы пожарной безопасности, направленной на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений при распространении пиротехнических изделий.
