Окончательная редакция проекта изменения № 1 ГОСТ Р 51270-99
71 ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ОКС 71.100.30

Группа Л75

Изменение № 1 ГОСТ Р 51270-99 Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности

Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от __________ № ______

Дата введения 2009-  -  

Раздел 1 изложить в новой редакции:

«Настоящий стандарт распространяется на пиротехническую продукцию бытового и технического назначения и устанавливает общие требования безопасности при разработке, производстве, перевозке, хранении, реализации (распространении), эксплуатации и утилизации, соблюдение которых на добровольной основе может служить доказательной базой выполнения требований соответствующих технических регламентов».
Раздел 3. Название «Определения и сокращения» заменить на «Термины, определения и сокращения».
Раздел 3 изложить в новой редакции:
«В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями и сокращениями:

воспламенитель:  Инициирующее устройство (электровоспламенитель или (и) огнепроводный шнур), использующееся для приведения в действие ПИ;

воспламенительно-разрывной заряд; ВРЗ:  Элемент ФИ, обеспечивающий заданный разброс и воспламенение ПЭ;
время замедления (задержки); ВЗ:  Интервал времени от момента инициирования до момента появления основных опасных факторов работающего ПИ;
замедлитель:  Элемент огневой цепи, обеспечивающий  заданную задержку передачи инициирующего импульса сопрягаемому элементу ПИ (ПО);

инициирующее устройство; ИУ:  Элемент ПИ, обеспечивающий запуск огневой цепи;

манипуляционные знаки:  Изображения, указывающие на способы обращения с грузом;

метательный заряд; МЗ:  Элемент ПИ, обеспечивающий выброс ПЭ с заданной начальной скоростью и задействование последующих элементов огневой цепи;

мортира:  Элемент ПО, предназначенный для метания изделий фейерверочных или пиротехнических элементов в заданном направлении с заданной начальной скоростью;

огневая цепь; ОЦ:  Система элементов ПИ и ПО, обеспечивающих последовательную передачу импульсов, инициирующих необходимую последовательность воспламенения элементов снаряжения ПИ;

опасная зона:  Часть пространства, которое окружает работающий пиротехнический состав и содержащее его изделие и внутри которого хотя бы один опасный фактор достигает опасного уровня;

опасный фактор:  Создаваемый пиротехническими составами и содержащими их изделиями специфический эффект, который при достижении им опасного уровня создает угрозу здоровью людей, имуществу и окружающей среде;

пиротехническое изделие; ПИ:  Изделие, предназначенное для получения требуемого эффекта с помощью горения (взрыва) пиротехнического состава;

пиротехническая продукция; ПП:  Пиротехнические составы и содержащие их пиротехнические изделия бытового и технического назначения, в том числе пиротехнические составы самостоятельного применения;

пиротехнический состав; ПС:  Смесь компонентов, обладающая способностью к самостоятельному горению или горению с участием окружающей среды, генерирующая в процессе горения газообразные и конденсированные продукты, тепловую, световую и механическую энергию и создающая различные оптические, электрические, барические и иные специальные эффекты;

пиротехнический элемент; ПЭ:  Составная часть ПИ в виде заряда или устройства, производящая заданный эффект;
потребительская упаковка:  Упаковка, предназначенная для упаковывания и передачи ПИ потребителю;
проведение фейерверочных показов:  Массовое зрелищное мероприятие с применением пиротехнических изделий технического назначения;

пульт дистанционного управления; ПДУ:  Элемент ПО, обеспечивающий дистанционное задействование огневых цепей и ПИ в необходимые моменты времени и их защиту от несанкционированного срабатывания;

пусковая установка; ПУ:  Набор мортир и направляющих для запуска ракет, жестко закрепленных на общем основании;

пусковое оборудование; ПО:  Оборудование, предназначенное для приведения в действие пиротехнических изделий;

фейерверочное изделие; ФИ:  Пиротехническое изделие технического назначения, предназначенное для получения звуковых, световых, дымовых, специальных сценических и иных эффектов при проведении массовых зрелищных мероприятий».
Пункт 4.1. Первый абзац. Заменить слова «непредусмотренное срабатывание ПИ» на «непреднамеренное срабатывание ПИ или потерю их работоспособности».
Пункт 4.1 второй абзац изложить в новой редакции:

«Превышение установленных уровней внешних воздействий, использование изделий не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению (эксплуатации), а также  несоответствие параметров и характеристик пиротехнического изделия и используемого пускового оборудования могут приводить к аномальной работе, разрушению и разлету на большие расстояния элементов конструкций и горящих ПЭ, возникновению ударных волн».

Пункт 4.2. Таблица 1. Столбец «Опасный фактор». Пункт 5 изложить в новой редакции:
«5  Разлетающиеся поражающие осколки».
Пункт 4.3. Заменить слова «по эвакуации и защите людей» на «по эвакуации или защите людей».
Пункт 4.4. Заменить слова «-  класс опасности по ГОСТ 19433;» на «-  класс опасности груза ПП;».

Пункт 5.2 изложить в новой редакции:

«5.2  По степени потенциальной опасности при применении ПИ подразделяют на следующие классы опасности:

-  I класс - пиротехнические изделия, у которых значение кинетической энергии движения составляет не более 0,5 Дж, отсутствуют ударная волна и разлетающиеся за пределы опасной зоны осколки, акустическое излучение на расстоянии 0,25 м от пиротехнических изделий не превышает 125 дБ и радиус опасной зоны по остальным факторам составляет не более 0,5 м;

-  II класс - пиротехнические изделия, у которых значение кинетической энергии движения составляет не более 5 Дж, отсутствуют ударная волна и разлетающиеся за пределы опасной зоны поражающие осколки, акустическое излучение на расстоянии 2,5 м от пиротехнических изделий не превышает 140 дБ и радиус опасной зоны по остальным факторам составляет не более 5 м;

-  III класс - пиротехнические изделия, у которых значение кинетической энергии при направленном движении составляет более 5 Дж, при ненаправленном движении – не более 20 Дж, отсутствуют ударная волна и разлетающиеся за пределы опасной зоны поражающие осколки, акустическое излучение на расстоянии 5 м от пиротехнических изделий не превышает 140 дБ и радиус опасной зоны по остальным факторам составляет не более 30 м;
-  III а класс - пиротехнические изделия, у которых значение кинетической энергии при направленном движении составляет более 5 Дж, при ненаправленном движении – не более 20 Дж, отсутствуют ударная волна и разлетающиеся за пределы опасной зоны поражающие осколки, акустическое излучение на расстоянии 5 м от пиротехнических изделий не превышает 140 дБ и радиус опасной зоны по остальным факторам составляет не более 20 м;
-  IV класс - пиротехнические изделия, у которых отсутствует ударная волна, и радиус опасной зоны хотя бы по одному из остальных факторов составляет более 30 м;

-  V класс - специальные пиротехнические изделия и изделия технического назначения, не вошедшие в I - IV классы.
-  V а класс – пиротехнические изделия, срабатывание которых сопровождается возникновением ударной волны (барического поля с уровнем давления более 35 КПа) и (или) разлетом (поражающих) осколков с удельной кинетической энергией более 0,5 Дж/мм2 на расстоянии более 5 м.
5.3  В целях перевозки пиротехническая продукция рассматривается в качестве опасных грузов и распределяется по классам и подклассам в соответствии с приложением А».
Пункт 6.1.1 изложить в новой редакции:

«6.1.1  В процессе разработки ПП номенклатура опасных факторов и размеры опасных зон должны быть сведены к минимуму. Номенклатура опасных факторов и размеры опасных зон ПС определяется в составе конкретного ПИ».
Пункт 6.1.3 ввести второй абзац: 

«Транспортная тара для пиротехнических изделий бытового назначения подвергается огнезащитной обработке, содержит порошковый пламегаситель и должна выдерживать воздействие открытого пламени в течение 3 секунд. На тару наносятся специальный знак пожарной безопасности "Упаковка с огнезащитой" и надпись "Внутренняя огнезащита"».

Пункт 6.1.4 изложить в новой редакции:
«ПИ классов I-IV при задействовании от встроенного узла запуска или от внешнего стандартного детонатора (КД-8) не должны детонировать, а случайное срабатывание изделия не должно приводить к аномальной работе (изменению номенклатуры опасных факторов и радиуса опасной зоны) расположенного непосредственной близости (в упаковке) от него такого же изделия.

Изделия не должны требовать проведения пользователем каких-либо регламентных работ. Проверка работоспособности и контроль электрических цепей (устройств) инициирования ПИ классов II и III у потребителя должны быть запрещены. Использование электрических систем инициирования в ПИ I класса не допускается».
Пункт 6.1.10 изложить в новой редакции:

«Пиротехнические изделия, приобретающие в результате активного выброса или действия реактивной силы значения кинетической энергии более 20 Дж, должны быть снабжены стабилизирующими или направляющими устройствами, обеспечивающими на начальном участке (не более 5 м от точки пуска) отклонение траектории полета от заданного направления полета не более 7.5 градуса».
Пункт 6.1.11 изложить в новой редакции:

«ПЭ, создающие эффекты на высоте, должны догорать не ниже 3 метров от поверхности земли при этом в многоэлементных ПИ должно быть обеспечено срабатывание всех ПЭ. Возможность падения на землю не сработавших или недогоревших ПЭ в пределах опасной зоны и необходимые при этом действия должны быть указаны в эксплуатационной документации на ПИ».
Пункт 6.1.15. Заменить слова «в техническом описании и инструкции по эксплуатации» на «эксплуатационной документации на ПИ».

Пункт 6.1.18 ввести вновь:

«6.1.18  Специальные требования к ПИ, предназначенным для проведения групповых игр и развития технического творчества (маркирующие, сигнальные, целеуказательные гранаты, ракеты, мины, микродвигатели, инициирующие и метательные устройства):

-  не должны иметь опасность выше IV класса;

-  должны иметь эксплуатационную документацию, содержащую специальную информацию, в том числе перечень необходимых защитных средств потребителей, характеристики направленности и дальности полета, ограничения по условиям эксплуатации (видимость, скорость ветра, сила отдачи, характер поверхности, на которой должны эксплуатироваться данные изделия), а также предупреждение о недопустимости их эксплуатации вне специально оборудованного игрового поля (площадки) и без надзора инструктора».

Пункт 6.1.19 ввести вновь:

«6.1.19  Специальные требования к ФИ:

-  наружные выводы ОЦ ФИ должны снабжаться хорошо различимыми защитными устройствами от повреждений и случайного задействования;

-  длина проводов (для ФИ с электровоспламенителем) или огнепроводного шнура, должна превышать допустимую высоту мортиры на 250 мм. При наращивании проводов или огнепроводного шнура соединение не должно располагаться внутри мортиры.

Данное требование не распространяется на ФИ, представляющие собой готовый одноразовый выстрел;

-  испытательные ФИ, предназначенные для аттестации пускового оборудования, должны  обеспечивать воспроизведение взаимодействия имитируемого изделия и продуктов его сгорания с пусковым оборудованием при минимально возможных размерах опасной зоны (минимальный разлет выбрасываемых элементов и производимых ими побочных действий).

Испытательное ФИ должно создавать в испытуемом ПО давление, превышающее допустимый для имитируемого типа ФИ уровень не менее, чем на 20%, но не более, чем на 40%.

Эксплуатационная документация на испытательное ФИ должна дополнительно содержать сведения о типах имитируемого ФИ, а также дополнительные меры безопасности при проведении испытаний.

Испытательное ФИ должно иметь подтверждение соответствия;

-  ФИ должны сохранять работоспособность при следующих условиях эксплуатации:

а)  по температуре хранения от минус 50°С до плюс 40°С;

б)  по температуре применения от минус 30°С до плюс 40°С;

в)  после выдержки при относительной влажности до 98% при температуре (25±5)°С  в течение  не более 8 часов;

г)  после транспортирования в упаковке предприятия-изготовителя по железной дороге без ограничения расстояния, автомобильным транспортом по дорогам с  асфаль​т- (цементно)- бетонным покрытием в закрытых машинах на расстояние до 5000 км со скоростью не более  60 км/ч, по грунтовым и проселочным дорогам на рас​стояние до 300 км со скоростью не более 40 км/ч;
д)  после транспортировки авиационным транспортом в герметичных кабинах без ограничения расстояния и высоты. Количество циклов «взлет – посадка» - 5;
-  ФИ с ОЦ в виде огнепроводного шнура должны обеспечивать время замедления от момента воспламенения его наконечника до срабатывания МЗ не менее 3 с и не более 6 с и конец огнепроводного шнура должен быть закрыт защитным колпачком.
ОЦ ФИ калибров от 100 мм и более должны иметь инициирующее устройств в виде электровоспламенителя, оголенные концы проводов должны быть скручены и электрически заизолированы.
-  срок годности ФИ должен составлять не менее 3 лет. Установленный для конкретного ФИ срок годности должен указываться на упаковке ФИ. На ФИ указывается дата изготовления;
-  эксплуатационная документация на фейерверочные изделия должна содержать следующую дополнительную специальную информацию:

а)  значение максимального давления, создаваемого в мортире при штатном и аномальном (бурак) режиме работы (иных силовых воздействий на пусковое оборудование) в условиях рекомендуемых мортир;

б)  описание производимых эффектов;

в)  указание высоты разрыва (подъема);

г)  указание возможной высоты догорания пироэлементов;

д)  радиус опасной зоны в зависимости от скорости ветра;

е)  время замедления (для изделий с огнепроводным элементом);

ж)  рекомендуемые размеры (диаметр, длина рабочей части) мортиры».
Пункт 6.2.1 изложить в новой редакции:
«6.2.1  На ПП разрабатывается комплект документов, соответствующий требованиям стандартов организации-разработчика и настоящего стандарта».
Пункт 6.2.2 исключить.

Пункт 6.2.3 изложить в новой редакции:

«6.2.3  Технические условия (стандарты) на пиротехнические изделия должны содержать утверждающие и согласующие (при необходимости подписи, назначение, наименование и обозначение (вариантов исполнения) изделия, код ОКП в соответствии с приложением Б».
Пункт 6.2.4. После слова «ТУ» добавить слово: «(стандарта).»
Пункт 6.2.5. После слова «ТУ» добавить слово: «(стандарта)». Заменить слова: «по ГОСТ 19433» на «при перевозке».
Пункт 6.2.6. После слова «ТУ» добавить слово «(стандарта)».
Пункт 6.2.7 изложить в новой редакции:

«6.2.7  Текст прилагаемой к ПИ эксплуатационной документации совместно с маркировочными обозначениями на упаковке должен содержать:

а) наименование (условное обозначение) продукции;

б) предупреждение об опасности продукции;

в) наименование и место нахождения организации - изготовителя продукции (поставщика или импортера);

г) обозначение стандартов или иных документов, в соответствии с которыми изготовлена пиротехническая продукция;

д) дату окончания срока годности;

е) перечень опасных факторов и размеры опасной зоны;

ж) ограничения в отношении условий обращения;

з) требования по безопасному хранению и утилизации продукции;

и) инструкцию по применению;

к) информацию о подтверждении соответствия пиротехнической продукции требованиям технического регламента.

На транспортной упаковке (таре) указываются класс опасности груза и наименование организации-изготовителя (поставщика) или импортера, а также реквизиты партии.

Указанная информация составляется на русском языке. Дополнительное использование иностранных языков допускается при условии полной идентичности содержания с текстом на русском языке».

Пункт 6.3.3 изложить в новой редакции:

«6.3.3  Отгружаемая потребителю (получаемая потребителем, продавцом) партия ПП (ее часть) комплектуется:

-  товаросопроводительными документами, оформленными в установленном порядке;

-  паспортом(формуляром), удостоверяющим соответствие ПП требованиям документации на ПИ (для ПИ IV –V классов);

-  заверенной копией сертификата соответствия (декларации о соответствии) требованиям безопасности».
Пункт 6.3.4 ввести вновь:
«6.3.4  Использование ПИ по назначению должно осуществляться с применением ПО, удовлетворяющего требованиям, в соответствии с приложением В».
Пункт 6.3.5 ввести вновь:

«6.3.5  При перевозке и хранении ПП бытового назначения, приобретенной гражданами для личного пользования, в количестве не более 300 кг по весу брутто, необходимо соблюдать следующие требования:

-  перевозка ПП бытового назначения должна производиться в грузовых отсеках автомобилях соответствующей грузоподъемности при температуре окружающего воздуха от минус 40°С до плюс 40°С;

-  ящики с ПП должны быть плотно уложены в автомобиль крышками вверх, надежно закреплены и защищены от атмосферных осадков;

-  при перевозке не допускаются механические воздействия посторонних предметов на ПП, попадание не нее горячего воздуха из отопительных приборов автомобиля;
-  ПП бытового назначения хранят в сухих помещениях при температуре от 0°С до плюс 35°С;

-  не допускается хранение изделий на расстоянии менее 1 м от отопительных приборов и других источников тепла;

-  не допускается проведение работ, сопровождающихся механическими или тепловыми действиями в помещениях с ПП;
-  не допускается совместная перевозка и хранение ПП с легковоспламеняющимися жидкостями, кислотами, щелочами и другими активными веществами;
-  запрещается разведение огня и курение вблизи мест с ПП бытового назначения;
-  запрещается обращение с ПП бытового назначения лицам моложе 18 лет».
Пункт 6.4.5 изложить в новой редакции:
«6.4.5  Партию ПП, представляемую на сертификацию, следует сопровождать:

-  копией контракта с поставщиком;
-  копией сертификата качества изготовителя ПП;
-  копией сертификата соответствия (при наличии), выданного полномочным органом страны-производителя - поставщика;

-  чертежом (схемой), поясняющим принцип действия и устройства ПИ;

-  сведениями о примененных в ПИ составах и их массе;

-  эксплуатационной документацией;
-  сведениями о применяемых в ПИ составах и их массе с констатацией токсикологической безопасности для населения и окружающей среды.
Документы должны быть представлены на русском языке и заверены подписью и печатью заявителя».

Пункт 7.3 изложить в новой редакции:

«7.3  Работы по подтверждению соответствия следует проводить согласно нормативным документам, утвержденным в установленном порядке».
Первый заместитель директора по науке ФГУП «ФНПЦ «НИИ 

прикладной химии»






В.Н. Емельянов
Приложение А
(обязательное)
Классы и подклассы опасных грузов, содержащих

пиротехнические составы и пиротехнические изделия
	Т а б л и ц а А 1

	Класс
	Подкласс
	Наименование 
	Классификационные признаки

	1
	1.1
	Пиротехническая продукция с опасностью взрыва массой
	пиротехнические составы и пиротехнические изделия, которые характеризуются опасностью взрыва массой 



	
	1.2
	Пиротехническая продукция, не взрывающаяся массой
	пиротехнические составы и пиротехнические изделия, которые характеризуются опасностью разбрасывания, но не создают опасности взрыва массой



	
	1.3
	Пиротехническая продукция пожароопасная, не взрывающаяся массой
	пиротехнические составы и пиротехнические изделия, которые характеризуются пожарной опасностью, а также незначительной опасностью взрыва, либо незначительной опасностью разбрасывания, либо тем и другим, но не характеризуются опасностью взрыва массой



	
	1.4
	Пиротехническая продукция, не представляющая значительной опасности
	пиротехнические составы и пиротехнические изделия, представляющие лишь незначительную опасность взрыва в случае воспламенения или инициирования при перевозке.  Эффекты проявляются в основном внутри упаковки, при этом не ожидается выброса осколков значительных размеров или на значительное расстояние. Внешний пожар не должен служить причиной практически мгновенного взрыва почти всего содержимого упаковки

	Окончание таблицы А 1

	Класс
	Подкласс
	Наименование 
	Классификационные признаки

	4
	4.1
	Легковоспламеня-ющиеся твердые вещества
	пиротехнические составы и пиротехнические изделия, способные воспламеняться от кратковременного (до 30 секунд) воздействия источника зажигания с низкой энергией, а так же воспламеняющиеся от трения


П р и м е ч а н и я
1  Взрыв массой - взрыв, который практически мгновенно распространяется на весь груз.

2  Пиротехнические изделия бытового назначения рассматриваются в качестве опасных грузов, отнесенных к подклассу 1.4, 1.3 и 4.1, а технического назначения - к подклассам 1.1 - 1.4 и 4.1.

Приложение Б
(обязательное)

Перечень – классификатор пиротехнической продукции

	Т а б л и ц а Б 1

	Классы пиротехнической продукции по назначению
	Код ОКП

	1 

1.1
1.2
	Изделия пиротехнические бытового назначения развлекательного характера, в том числе:

 - пиротехнические изделия I класса

 - пиротехнические изделия II, III класса
	963980

727590

963980

727594

	2 

2.1
2.2
2.3
	Средства пиротехнические термитные, шнуры огнепроводные и стопиновые, в том числе:

 - средства термитные

 - шнуры огнепроводные и стопиновые

 - спички пиротехнические
	727510

727511

727512

727513

	3 
	Средства пиротехнические осветительные и фотоосветительные
	727520

	4 
4.1
4.2

4.3

4.4

4.5
	Средства пиротехнические сигнальные, в том числе:

 - общего назначения

 - сигнальные средства и сигналы бедствия морского регистра

 - сигнальные средства и сигналы бедствия речного регистра

 - сигнальные средства и сигналы бедствия для маломерных судов

 - охранные
	727530

727531

727532

727533

727534

727535

	5 

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

	Средства (изделия) пиротехнические фейерверочные, в том числе:

 - высотные

 - парковые

 - испытательные

 - театральные (специальные) пиротехнические изделия

 - имитационные пиротехнические изделия, используемые при производстве кино- и видео продукции
	727540

727541

727542

727543

727544

727545



	6 
6.1
6.2
	Средства пиротехнические дымовые, в том числе

 - бытового назначения

 - технического назначения
	727550

727551

727552


	Продолжение таблицы Б 1

	Классы пиротехнической продукции по назначению
	Код ОКП

	7 

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
	Средства пиротехнические пироавтоматики, помех и преодоления преград, в том числе:

 - пиротехнические источники тока и датчики

 - замедлители

 - пироболты, резаки и др. исполнительные устройства

 - патроны для вытеснения жидкости и распыла порошков

 - средства создания помех

 - средства преодоления преград
	727560

727561

727562

727563

727564

727565

727566

	8 

8.1
8.2
8.3
8.4

8.5
8.6
	Средства пиротехнические промышленного назначения, в том числе:

 - газогенерирующие

 - воздействия на добывающие скважины

 - сварки, резки, наплавки

 - средства уничтожения (утилизации) различных материалов

 - средства для пожаротушения

 - средства доставки (линеметы)
	727570

727571

727572

727573

727574

727575

727576

	9 

9.1
9.2
	Средства пиротехнические воздействия на природу, в том числе:

 - средства активного воздействия на атмосферные явления

 - противоградовые ракеты
	727580

727581

727582

	10 

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
	Средства пиротехнические имитационные, учебно-имитационные и прочие, в том числе:

 - средства учебно-имитационные

 - средства для проведения групповых игр

 - средства для развития технического творчества

 - средства для обогрева и разогрева (грелки)
 - средства для дезинфекции и борьбы с насекомыми
	727590

727591

727592

727593

727595

727596

	11 
11.1

11.2
	Заряды пиротехнические твердотопливные, в том числе:

 - заряды пиротехнические для двигателей промышленного назначения

 - пиротехнические воспламенители зарядов твердотопливных
	728400

728410

728420

	12 
12.1
12.2
12.3
	Средства инициирования пиротехнические, в том числе:

 - механического действия (задействования)

 - электрического запуска

 - теплового запуска
	728700

728710

728720

728740


	Окончание таблицы Б 1

	Классы пиротехнической продукции по назначению
	Код ОКП

	13 
	Приборы и аппаратура пиротехнические для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации
	437191

	14 
	Изделия пиротехнические для туризма, в том числе средства обогрева людей, разогрева пищи и др.
	961971

	15 
	Составы пиротехнические, в том числе:
 - пламенные

 - беспламенные

 - дымовые
	727800
727810

727820

727830


Приложение В
(обязательное)
Требования к ПО

1
Нормативно-техническая и эксплуатационная документация на ПФО должны содержать сведения об уровне рабочего и допустимого давления, коэффициенте запаса прочности, ресурсе работоспособности, периодичности аттестации, контролируемые параметры и методы контроля, условия хранения и иные ограничения (при необходимости) по применению. В актах аттестации ПУ и одиночных мортир, направляющих и каркасов фигур должны указываться типы ПИ, допустимые к применению в этих устройствах.

2
ПУ и отдельно изготовленные мортиры должны иметь формуляр установленного образца с обязательной отметкой изготовителя о соответствии требованиям нормативно-технической документации на данное изделие и заполненными разделами (кроме изделий одноразового использования) по учету количества выстрелов на каждый ствол, проведенных ремонтно-восстановительных работ и результатов периодических и внеочередных аттестаций.
3
Аттестация ПО может производиться с использованием специальных испытательных изделий, предназначенных для проверок аттестуемого типа ПО, а также непосредственным нагружением. Нагружение мортиры внутренним гидравлическим давлением должно производиться в донной части не менее чем на 30% общей высоты мортиры.
4
ПИ и ПО, передаваемые потребителям, должны сопровождаться оформленными в установленном порядке паспортами (формулярами) изготовителя, инструкциями по применению или руководством по эксплуатации, а также товаросопроводительной документацией.

5
Коммуникационные линии и ПДУ должны иметь защиту от несанкционированного срабатывания ПИ (в том числе зарядов статического электричества и токов наводки) и надежную электроизоляцию. Электрические источники питания (кроме аттестованных специальных подрывных устройств) должны обеспечивать рабочее напряжение не выше 36 вольт.

6
Мортиры должны иметь маркировку, нанесенную на несъемную и доступную для просмотра деталь, обязательно включающую в себя обозначение типа мортиры, изготовителя, дату изготовления и идентификационный номер.
При наличии в комплекте вкладышей и проставок они должны иметь маркировку, включающую калибр мортиры и внутренний диаметр вкладыша (вкладыш 105/100) и высоту проставки (проставка 105-85). Во всех случаях, инструкции по применению ПУ (дополнений к ним) должны содержать перечень и способ установки в мортиры вкладышей и проставок (в том числе одноразовых) и контрольные операции.
7
Конструкция и механические свойства ПУ, направляющих, каркасов и иных удерживающих ПИ устройств должны обеспечивать компенсацию действующих на них сил и их моментов при любых предусмотренных НТД, темпах и последовательности задействования снаряжаемых в них ПИ, а оказываемые ими воздействия на ПИ не должны приводить к несанкционированному срабатыванию или аномальной работе.
8
ПУ и направляющие должны обеспечивать точность задания направления стрельбы не ниже ( 5°.

9
Использование ФИ и мортир, фактические размеры которых выходят за пределы, указанные в таблице В 1, не допускается.

Выполнение требований таблицы В 1 может обеспечиваться применением вкладышей и донных проставок, входящих в комплект ПУ (мортир). В качестве одноразовых проставок могут использоваться подсыпки сыпучих малоусадочных материалов.
Т а б л и ц а В 1 – Допустимые соотношения размеров ФИ и мортир

	Калибр
	Разница диаметров мортиры и ФИ, мм
	Глубина мортиры, мм
	Примечания

	дюйм
	мм
	мин.
	макс.
	мин.
	макс.
	

	2
	51
	2,0
	4,5
	350
	
	*Для новых разработок не  рекомендуется.

**Только для ФИ с выводами ОЦ электропроводами с максимальным диаметром по изоляции до 0,8 мм

	
	 60*
	  1,0**
	4,5
	284
	345
	

	2,5
	64
	2,0
	5,0
	
	
	

	3
	76
	2,0
	5,0
	450
	
	

	
	 80*
	  1,0**
	4,5
	470
	500
	

	
	100*
	  1,0**
	7,0
	545
	600
	

	4
	 102
	2,0
	7,0
	600
	
	

	
	105*
	5,0
	10,0
	410
	630
	

	
	125*
	  1,0**
	6,0
	550
	700
	

	5
	 127
	2,0
	7,0
	700
	
	

	6
	 152
	2,0
	7,0
	850
	
	

	
	195*
	  1,0**
	6,0
	650
	786
	

	8
	203
	2,0
	10,0
	1000
	
	

	10
	254
	2,0
	7,0
	1200
	
	

	12
	305
	2,0
	8,0
	1200
	
	

	
	 310*
	  1,0**
	7,0
	870
	1100
	

	16
	406
	2,0
	11,0
	1300
	
	


10
ПО должно соответствовать требованиями настоящего стандарта и комплекта конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке.

11
ПО должно быть работоспособно и безопасно при применении в процессе воздействий:

-  температуры окружающей среды от минус 30°С до плюс 40°С;

-  после выдержки при относительной влажности до 98% при температуре (25±5)°С  в течение  не более 8 часов;

-  при скорости приземного ветра до 15 м/с;

-  после транспортирования при температуре окружающего воздуха от минус 50°С до плюс 50°С без упаковки: по железной дороге в крытом вагоне без ограничения расстояния и скорости; автомобильным транспортом в крытой автомашине по асфальтированному или бетонному шоссе на расстояние до 5000 км со скоростью не более 60 км/ч, а также по грунтовым дорогам на расстояние до 300 км со скоростью не более 40 км/ч;

-  после транспортировки авиационным транспортом в негерметичных кабинах без ограничения расстояния и высоты. Количество циклов «взлет – посадка» не ограничено.

12
ПО должно быть безопасно при соблюдении требований по хранению и эксплуатации.

13
ПО должно обеспечивать возможность хранения без упаковки в не отапливаемых хранилищах при естественном перепаде температур от минус 50°С до плюс 50°С в течение не менее 3 лет.






PAGE  
9

